TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FABRİKA SUNUCULARI YENİLEME VE GÜNCELLEME İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İŞİN KONUSU

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş,  Genel Müdürlüğünün 14 Fabrikamıza yeni sunucu alımı, alınacak sunucuların, işletim sistemlerinin kurulması, fiziksel ve sanal sunucuların yeni sunucuya aktarılması, Şirketçe öngörülen diğer kurulum ve konfigürasyonlarının yapılması, bu ürünlere yönelik eğitimlerin alınması ve kurulum sonrası bakım-onarım hizmet desteğinin tedarik edilmesi işidir.

- TANIMLAR

Bu şartnamedeki; “Şirket” kelimesi ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, “İstekli” kelimesi ile teklif veren gerçek veya tüzel kişiler, “Yüklenici” kelimesi ile ihaleyi kazanan ve sözleşme imzalanan firma ifade edilmiştir.

- FABRİKA SUNUCULARI (14 Adet)

  - İşlemci

    - Her bir işlemci 64-bit komut setini desteklemelidir.

    - Önerilecek sunucu en az iki (2) adet fiziksel işlemciyi desteklemelidir.

    - Sunucuya takılacak işlemciler en az 2 GHz hızında, en az 30 MB L3 ön belleğe sahip ve her bir fiziksel işlemci üzerinde en az 16 (onaltı) adet işlemci çekirdeği bulunmalıdır.

    - Sistem üzerinde en az 2 (iki) işlemci ile teklif edilmelidir.

  - Ana Bellek

    - Sunucu en az DDR5 bellek teknolojisinde belleklere sahip olacaktır.

    - Sistem üzerinde en az 128 GB DDR5 5600 MT/s bellek olmalıdır ve en az 32GB belleklerden oluşmalıdır. Tüm bellekler ana üretici tarafından garanti kapsamında olmalıdır.

    - Sistem üzerinde en az 16 (on altı) adet DIMM yuvasına sahip olmalı toplamda en az 1TB belleği desteklemelidir.

    - Bellek modülleri ECC (Error Check Correction) özelliğinde olacaktır.

  - Disk Birimleri

    - Sunucu üzerinde en az 8 adet 2.5”  dahili disk yuvası bulunmalı ve SSD diskleri desteklemelidir. Diskler hot-swap özellikte olmalıdır.

    - Teklif edilecek sunucu üzerinde en az 4 GB belleğe sahip elektrik kesilmesine karşı pil korumalı RAID kontrol kartı bulunmalıdır. RAID kontrol kartı en az RAID 0/1/5/6/10 seviyelerini desteklemelidir.

    - Sunucu en az 4 (dört) adet 960 GB kapasiteli, SSD teknolojisinde disk takılı olarak teklife dahil edilmelidir.

  - Ağ Kartı (Ethernet Kartı)

    - Her bir sunucu üzerinde en az 5 adet 1Gb Base-T Ethernet bağlantı portu bulunacaktır.

  - Diğer Özellikler

    - Sunucu için gerekli PDU ve kabloları ile birlikte daha önce kullanılmamış olarak teslim edilecektir.

    - Her bir sunucu üzerinde çalışma esnasında sökülüp takılabilen; en az 2 adet, her biri en az 1000W gücünde yedekli güç ünitesi bulunmalıdır.

    - Her bir sunucu için, çalışma esnasında sökülüp takılabilen en az 4 adet yedekli fan takılı bulunmalıdır. Sunucunun 6 adete kadar fan desteği olmalıdır. Sistem soğutma gereksinimlerine bağlı olarak fan hızları otomatik olarak ayarlanabilmelidir.

    - Sunucuda Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0) desteği bulunmalıdır. Bu özellik için lisans gerekli ise gerekli lisanslar teklife dahil edilmelidir.

    - Teklif edilecek sunucu üzerinde en az 1 adet VGA/HDMI/Display portu, 2 adeti arka tarafta ve 2 adeti ön tarafta olmak üzere toplam 4 adet USB portu bulunmalıdır.

    - Teklif edilecek sunucu üzerinde en az 2 adet PCIe slotu bulunmalıdır.

    - Sunucular üzerine, Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi işletim sistemleri kurulabilecektir.

    - Teklif edilecek sunucu üzerinde embeded olarak en az 16 MB belleğe sahip ve en az 1280*1024 çözünürlüğü destekleyen grafik kartı bulunmalıdır.

    - Teklif edilen sunucu üzerinde sistem kurulumu için gerekli dosyalar embeded olmalıdır ve herhangi bir disk, sürücü ye ihtiyaç olmadan embeded sistem üzerinden sistem kurulabilmelidir.

    - Sunucu üzerinde HTTPS ile erişim sağlayacak kendine ait 1 Gb hızında fiziksel bağlantı noktasına sahip uzaktan yönetim modülü bulunmalıdır.

    - Sunucu ön panelinde bulunan USB portlardan bir adeti uzaktan yönetim portu tarafından erişilebilmeli, sunucu kapalı olduğu esnada bu port üzerinden takılabilecek USB bellek ile firmware güncellemesi veya provizyonlama yapılabilmeli ve uzaktan yönetim networkünün kurulu olmadığı veya çalışmadığı esnada USB kablo ile bir bilgisayara bağlayarak uzaktan yönetim web ara yüzüne erişilebilmelidir.

    - Sunucular üzerinde sunucunun uzaktan açılmasını ve kapanmasını, sunucunun grafiksel olarak yönetilmesini sağlayacak uzaktan yönetim modülü bulunmalıdır. Uzaktan yönetim modülü SSL erişime sahip olmalıdır ve sunucu üzerindeki ethernet erişim noktalarından bağımsız kendi Fast Ethernet erişim noktasına sahip olmalıdır. Bu özellikler için lisans gerekiyor ise en az 3 (üç) yılı kapsayacak şekilde bütün lisanslar sağlanmalıdır.

    - Uzaktan yönetim modülünün HTML5 desteği olmalı ve herhangi ajan, eklenti yüklenmeden modern web sunucuları yönetilmeli, uzaktan KVM erişimi yapılabilmeli, uzaktan medya bağlantısı yapılarak işletim sistemi kurulabilmeli ve güncellemeler yapılabilmelidir.

    - Sunucular sanal medya özelliğini desteklemelidir, uzaktaki bir bilgisayara bağlı USB bellek, CD, DVD, vb. medyaları kullanabilmelidir.

    - Uzaktan yönetim modülü sunucu RAID kartının yönetimini gerçekleştirebilmeli, sunucuya sonradan eklenecek disklerin RAID yapılandırmasını yapabilmeli ve mevcut RAID guruplarına disk eklemesi yaparak kapasitesini artırılmasını sağlayabilmelidir.

    - Uzaktan Yönetim modülü ile sunucular uzaktan soft veya hard olarak kapatılıp açılabilmelidir.

    - Uzaktan Yönetim modülü ile istendiğinde sistemdeki fiziksel medya sürücüsü veya sanl disk bağlanılan sistemin medya sürücüsü gibi gösterilebilmelidir.

    - Sunucu, üzerine yüklenecek BIOS, firmware vb dosyalarının sertifika vasıtası ile güvenliğini ve orijinalliğini kontrol edebilmeli, sunucu üzerinde, güvenlik sertifikalarının saldırılara karşı korunmasını sağlayan, uçucu olmayan güvenli bir bellek alanı bulunmalıdır.

    - Teklif edilecek sunucu en fazla 2U boyutunda olmalı ve sunucunun çalışma esnasında kabinden öne çekilerek müdahale edilmesini sağlayacak üzerine baskı olduğunda eğilmesini engelleyecek aksesuarlara sahip metal alaşımlı kayan ray sistemi bulunmalıdır.

    - Sunucu ile beraber verilen bütün komponentler sunucu üreticisi tarafından üretilmiş veya sunucu üreticisi tarafından onaylanarak tedariki sunucu üreticisi tarafından yapılmış olmalı ve üreticiye ait bir portal üzerinden sunucunun güncel konfigürasyonu sorgulanabilmeli, sunucu garantisi, sunucu üzerinde gelen bütün komponentleri kapsamalıdır.

    - 220 V AC ve 50 Hz tek veya üç faz enerji beslemesi ile şehir şebekesinde çalışacaktır. Enerji girişi için besleme kablo fişleri mevcut kabinler içerisindeki güç dağıtım ünitelerine uygun tipte olacaktır.

    - Sunucular en az 3 (üç) yıl boyunca ertesi iş günü üretici garantisine sahip olacaktır. Garantinin üretici veya distribitör firma tarafından verildiğine dair yazı teklif dosyasında bulunmalıdır.

    - İsteklinin teklif ettiği ürünün üreticisinin Ankara ilinde yerleşik bir ofisi bulunacaktır.

    - Teklif edilen ürün en az Bronz seviyesinde EPEAT sertifikasına sahip olacaktır. https://epeat.net/ adresinden marka / model bazında internet çıktısı alınarak Yüklenici tarafından muayene aşamasında İdareye sunulacaktır.

- GENEL ÖZELLİKLER

  - Teklif edilen ürünler end of life olmamalıdır.

  - Teklif edilen ürünler 14 ilde Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Ereğli, Erciş, Eskişehir, Ilgın, Kars, Kastamonu,  Malatya, Susurluk, Uşak ve Yozgat Şeker Müdürlükleri sistem odalarına kurulacaktır.

  - Teklif edilen sunuculara Yüklenici tarafından işletim Sistemi ve Hyper-V Sanallaştırma kurulumları ile network ayarları yapılacak, Şirket Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı denetiminde gerçekleştirilecek kurulumlar sonrası 4.2. maddesinde belirtilen Fabrikalara götürülüp yerleştirilerek konfigürasyon yapılacaktır.

    - Sunucuların raid 5 configürasyonları yapılarak kurumun istediği işletim sistemi kurulumu ve tüm driver’ların yapılandırılması,

    - İşletim Sistemi üzerinde Hyper-V Sanallaştırma kurulup 2 adet sanal sunucu oluşturulması,

    - Sanal sunuculardan biri SQL sunucu olarak yapılandırılması,

    - Sunucuların ilgili fabrikalara ulaştırılıp sistem odasında mevcut kabinlere yerleştirilerek fabrika ip bilgileri ve uzaktan yönetim arayüz ayarlamaları yapılması,

    - Fabrikada önceki dönemlere ait verilerin bulunduğu fiziksel sunucularının (her fabrikada 1 adet uygulama sunucusu), tüm olarak (Uygulama, Güvenlik, sanallaştırma yazılımları, İşletim sistemi, veri tabanı, v.b. gibi üzerindeki uygulamalarla beraber)  bire bir yeni sunucuya aktarılması (Sanala Covert Edilme işlemi),

    - Fabrikadaki aktif sql sunucunun (sanal sunucu) veri yedeğinin yeni sanal sql sunucuya aktarımı işlemlerini kapsar.

  - İşlemler uzman personeller tarafından gerçekleştirilecektir.

  - Kurulum esnasında her türlü güvenlik önlemleri, Yüklenici tarafından alınacaktır.

  - Kurulumlar, Kurum personeli gözetiminde yapılacaktır.

  - Kurulumlar esnasında Kurum’un talep ettiği her hangi bir düzenleme olursa Yüklenici bunu da itirazsız yapacaktır.

  - Garanti süresince herhangi bir arıza durumunda, yerinde arıza giderilemiyorsa arızalı ürün yerine yedek bir ürün hazırlanıp konfigüre edildikten sonra arızalı ürün tamir için alınacaktır. Böylece işlerin aksaması önlenecektir.

- GARANTİ, TESLİM SÜRESİ VE ÖDEME

  - Sunucular 3 (üç) yıl yerinde garanti kapsamında olacaktır.

  - Garanti süresince her türlü teknik destek Yüklenici tarafından verilecek olup, Yüklenicinin yetersiz olduğu durumlarda Üretici firma bu desteği vereceğini tarafımıza yazacağı resmi yazı ile teyit edecektir.

  - Ürünler en fazla 90 takvim gününde tarafımıza teslim edilecektir.

  - Ürünleri tarafımıza teslim edilip, gerekli kurulumlar yapılıp sorunsuz devreye alındığında, kabul işlerini müteakip ödemeler cari usullerimize göre yapılacaktır.

FİYAT TABLOSU

| No | ÜRÜN ADI | ADET | TUTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrika Sunucuları | 14 |  |